| REQUISITOS DE LA BPM Según el Decreto Ejecutivo 3253 (2002). Cuadro 20. DIAGNOSTICO (CHECK LIST) DE LA SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA DE LACTEOS “ECOLAC” PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES ESTANDARES DE SANEAMIENTO (POES). | SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA | ACCION CORRECTIVA PARA CUMPLIR LAS BPM | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos de BPM en las instalaciones. Revisión en edificios y zonas productivas de: - Pisos, paredes, techos, drenajes, ventanas, puertas y otras aberturas. - Escaleras, elevadores, rampas, plataformas. - Iluminación - Calidad de aire y ventilación - Control de temperatura y humedad ambiental - Instalaciones sanitarias. - Servicios de la planta. - Disposición de desechos líquidos y sólidos REQUISITOS DE LA BPM Según el Decreto Ejecutivo 3253 (2002). REQUISITOS DE LA BPM Según el Decreto Ejecutivo 3253 (2002). | - Las vías de acceso están debidamente pavimentadas. - Los alrededores de la planta no están encementadas o adoquinadas. - El diseño de la planta permite una limpieza fácil y adecuada. - Las instalaciones garantizan la inocuidad del producto. - No existe letreros de identificación de areas. - Los pisos son de baldosa blanca impermeable, inabsorbente, lavable y atoxico, sin grietas lo que facilita la limpieza y desinfección de la planta. - Las paredes son de baldosa blanca, impermeable, inabsorbente, lavables y atoxicas fáciles de limpiar y desinfectar, pero en la planta se encuentran sucias. SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA - Los techos son de cemento armado impermeable a los líquidos, Fácil de limpiar. - Las ventanas están construidas de tal forma que facilitan la limpieza aunque no se encuentran provistas de mallas metálicas. - Las puertas son de material de vidrio con marcos de aluminio, lisas, pero no tienen cierre automático. - A lo que se refiere a las instalaciones sanitarias, la planta no cuenta todavía con instalaciones adecuadas, ya que se encuentra en trámite su implementación, tampoco existe un tratamiento del agua, ya que esta proviene entubada. - El vapor que se utiliza proviene del caldero de la misma planta, pero no permite la limpieza y desinfección. - La conservación del producto terminado se da mediante un cuarto frío adecuado. SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA - El aire que circula dentro de la planta es al natural y de calidad media. Existe una adecuada ventilación - La evacuación de efluentes y desechos no produce una contaminación a la planta. - Existe un cuarto de vestuario, el cual es compartido con la bodega de insumos de la planta. - No existe las instalaciones para el lavado de manos dentro de la planta ni fuera de la misma. - La iluminación al interior de la planta es adecuada, aunque no posee iluminación en las zonas exteriores de la misma. | - Se colocara rodapiés en las entradas de acceso a la planta. - Se instalara letreros que identifiquen las diferentes áreas de proceso e instalaciones con las que cuenta la planta. - Se realizara una limpieza rigurosa de las paredes, según los POES. ACCION CORRECTIVA PARA CUMPLIR LAS BPM - Se instalara mallas metálicas en las ventanas para evitar el ingreso de insectos. - Se debe implementar en las puertas el cierre automático. - Acondicionar instalaciones sanitarias adecuadas, dándole un correcto tratamiento al agua. - Instalar una manguera de vapor con una potencia equivalente a 7 bares de manera que permita la limpieza y desinfección de la planta. ACCION CORRECTIVA PARA CUMPLIR LAS BPM - Instalar un extractor que permita una correcta circulación de aire y equipos para eliminar el vapor. - Mejorar el sistema actual de ubicación de desechos solidos. - Se debe realizar divisiones entre los vestuarios y la bodega de insumos. - Instalar lava manos en la zona de proceso y en el laboratorio, acondicionado con jabón liquido, toallas de papel y basurero, o con grifos y secadores automáticos. - Se instalara lámparas o focos en las zonas exteriores de la planta. | - La planta se encuentra en una zona adecuada para su funcionamiento, exenta de inundaciones y de fácil acceso. - Por motivos económicos, no se puede cumplir con la acción correctiva de los alrededores de la planta. OBSERVACIONES - Por razones económicas la planta no cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas. - La planta por encontrarse en una zona rural no cuenta con sistemas de alcantarillado. |
| Requisitos de BPM en los Equipos y Utensilios Revisión de planes de mantenimiento de equipos, instructivos de operación, mantenimiento y limpieza de equipos y utensilios. REQUISITOS DE LA BPM Según el Decreto Ejecutivo 3253 (2002). | - El equipo y utensilios utilizados en la planta no contienen sustancias toxicas, colores ni sabores transmisibles a la leche resistentes a la corrosión y limpieza (antes y después de su uso). SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA - No existe un manual de limpieza, y desinfección, ni tampoco de materiales, utensilios, pisos y demás con detergentes desinfectantes y soluciones adecuadas. - No se cuenta con diagramas de procesos de productos elaborados. - No existe un programa contra la lucha de plagas. | - Se esta elaborando un manual general de limpieza y desinfección que la planta efectúa. ACCION CORRECTIVA PARA CUMPLIR LAS BPM - Se esta diseñando loe diagramas de procesos de productos elaborados. - Se esta diseñando un programa contra las plagas, los mismos que no atenten contra el alimento, sean agentes químicos, físicos y biológicos que manipule solo el personal capacitado. | OBSERVACIONES |
| Requisitos Higiénicos en el personal manipulador de alimentos. Revisión del grado de educación y capacitación del personal sobre su responsabilidad para con las actividades sanitarias y fabricación del producto; estado de salud, higiene, y medidas de protección, comportamiento del personal. REQUISITOS DE LA BPM Según el Decreto Ejecutivo 3253 (2002). | - El personal que labora con excepción del gerente, tiene poca educación adecuada continua acerca de manipular alimentos e higiene personal. - No existe controles médicos del personal, solo se tiene conocimiento que no padecen de enfermedades contagiosas, heridas infectadas, ni infecciones cutáneas. - El personal no cuenta con el EPP (Equipo de Protección Personal), compuesto por cofia, mascarilla, overol, delantal guantes y botas de caucho. SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA - La conducta del personal es adecuada. | - Se esta capacitando al personal, tanto en procesamiento de alimentos, limpieza y desinfección, higiene personal, y procesos de fabricación. - Exigir al personal exámenes médicos por lo menos una vez al año. - Exigir al personal que utilice el EPP, el mismo que debe estar limpio y desinfectado a más de su esmerada limpieza personal. ACCIONES CORRECTIVAS - Instalar letreros con prohibido fumar, masticar o comer, escupir, etc. | OBSERVACIONES |
| Requisitos Higiénicos de las Materias Primas e Insumos. Revisión de la calidad de las materias primas e insumos, sus especificaciones, almacenamiento y disposición de las mismas. | - Las materias primas que se necesitan para procesar leche pasteurizada y yogurt, se obtienen de proveedores calificados de la comunidad. - Los operarios el momento de la recolección realizan pruebas organolépticas, de densidad y acidez en finca. - El laboratorio permite realizar pruebas generales a la leche como organolépticas y químicas, más no microbiológicas y bromatológicas | - Utilizar un Kardex para las materias primas que se utilizan en la leche pasteurizada y yogurt. - Se esta elaborando registros de control de calidad de la leche fresca y producto terminado. - Se esta acondicionando el laboratorio para realizar diariamente el control de calidad de materia prima y producto terminado mediante pruebas físico químicas como la acidez, densidad, y presencia de mastitis. - Se enviara 3 muestras cada mes a un laboratorio calificado para realizar pruebas microbiológicas y bromatológicas de materia prima y producto terminado. | - Se esta implementando un software para realizar el Kardex de materia prima, insumos y producto terminado. - Por motivos económicos, no se realiza pruebas microbiológicas ni bromatológicas periódicamente. |
| REQUISITOS DE LA BPM Según el Decreto Ejecutivo 3253 (2002). Requisitos Higiénicos de la Operaciones de Producción. Verificación de records y planes de producción, procedimientos y registros de fabricación y de la validación de las actividades productivas. | SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA - Existen informes trimestrales de la producción, insumos utilizados y productos vendidos, ya que la planta tiene poco tiempo de funcionamiento. | ACCION CORRECTIVA PARA CUMPLIR LAS BPM - Se elaborara registros de producción de la leche pasteurizada y yogurt, indicando el día, procedimiento, efectuado, y bajo la norma de validación del producto elaborado. | OBSERVACIONES |
| Requisitos Higiénicos de las Operaciones de Envasado, Etiquetado, y Empacado Revisión de la documentación que soporta estos, procesos, normas de etiquetado, y formas de control, verificación y validación de estas operaciones | - El empacado de leche se realiza gracias a una enfundadora semiautomática, en presentación de un litro. - Cada funda indica, la composición de la leche el registro sanitario, fecha de fabricación, tiempo de consumo máximo, logotipo, registro sanitario, etc. - Cada envase de Yogurt contempla su etiqueta de presentación con las características como identificación del producto, su composición, su fecha de elaboración, caducidad, etc. |  |  |
| Requisitos Higiénicos del Almacenamiento, Distribución, Transporte y Comercialización Revisión de Bodegas y condiciones de almacenamiento y manipulación, forma de transporte y comercialización de productos. REQUISITOS DE LA BPM Según el Decreto Ejecutivo 3253 (2002). | - Una vez elaborado el yogurt se almacena en tanques reservorios, los cuales están ubicados en el cuarto frío a una temperatura inferior a los 2º C SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA - Un factor negligente es su distribución y transporte, ya que la mayoría se realiza en un triciclo, y algunas veces en la camioneta que facilita la Fundación Marco pero estos medios de transporte no contemplan de un sistema de frío, alterando directamente la composición de producto - La comercialización al consumidor final lo hacen las tiendas que si mantienen tanto al yogurt como a la leche pasteurizada en refrigeración | ACCION CORRECTIVA PARA CUMPLIR LAS BPM | - Realizar todas las pruebas de laboratorio a la leche pasteurizada y yogurt que regresa de la comercialización. OBSERVACIONES |
| Requisitos sobre la GARANTIA DE CALIDAD (Aseguramiento y Control de Calidad) Verificación del cumplimiento de los procedimientos exigidos que sustenten el control de materia prima, procesos y producto terminado. | - Se tiene conocimiento que la leche pasteurizada y yogurt cumplen con las normas INEN, ya que se encuentra en la etapa final de la adquisición del Registro Sanitario para los dos productos. |  |  |

Fuente: HERRERA B. (2007)