PRÁCTICA DE LABORATORIO No 7

| GUIA DE PRÁCTICA N° 7 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA: | … de ……. de 202…. |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL DOCENTE: |  | RACIEL JORGE SÁNCHEZ SÁNCHEZ |  |  |  |
| ASIGNATURA: |  | PROSTODONCIA I |  |  |  |
| LUGAR DE LA PRÁCTICA: |  | LABORATORIO |  |  |  |
| PUESTOS DE TRABAJO: |  |  |  |  |  |
| INTEGRANTES: |  |  | GRUPO N°: |  |  |
| 1. |  |  | 6. |  |  |
| 2. |  |  | 7. |  |  |
| 3. |  |  | 8. |  |  |
| 4. |  |  | 9. |  |  |
| 5. |  |  | 10. |  |  |
| TEMA DE PRÁCTICA: |  |  |  |  |  |
| Preparación de lechos y apoyos para prótesis parcial removible (PPR). |  |  |  |  |  |
| RESULTADO DEL APRENDIZAJE |  |  |  |  |  |
| - Analiza los modelos de estudio en el paralelígrafo y describe la secuencia de paralelizado, para determinar el eje de inserción, remoción de la prótesis y la ubicación de los retenedores. - Determina los principios biomecánicos de la prótesis parcial removible, a partir de conocimientos previos impartidos y situaciones académicas prácticas, para realizar un correcto diseño. |  |  |  |  |  |
| OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA |  |  |  |  |  |
| - Reconocer las zonas anatómicas indicadas para la ubicación de apoyos. - Delimitar correctamente los lechos oclusales en dientes pilares. - Preparar de manera técnica y conservadora los apoyos en un modelo de práctica. - Evaluar la profundidad, forma y orientación de los lechos preparados. |  |  |  |  |  |
| FUNDAMENTO TEÓRICO |  |  |  |  |  |
| ( Espacio para que desarrollen los estudiantes) COLOCAR EL FUNDAMENTO TEÓRICO NO MAYOR A MEDIA CARA. |  |  |  |  |  |
| MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS |  |  |  |  |  |
| MATERIALES: |  |  | EQUIPOS Y REACTIVOS: |  |  |
| - Modelos de yeso (superior e inferior) con dientes pilares simulados |  |  | - Piezas de mano de baja y alta velocidad |  |  |
| - Lápiz rojo para marcar descansos |  |  | - Fresones redondos y fresas de diamante tipo cuchara |  |  |
| - Fichas clínicas simuladas |  |  | - Paralelígrafo (para verificación de angulación) |  |  |
| - Gafas de protección |  |  | - Espejo y sonda exploradora |  |  |
| - Mascarilla y guantes |  |  | - Lámpara de luz fría |  |  |
|  |  |  | - Micromotor o simulador de laboratorio |  |  |
| - PROCEDIMIENTO |  |  |  |  |  |
| - Introducción teórica (10 minutos): - Revisión de conceptos clave: apoyo oclusal, lecho oclusal, funciones y tipos (en molares, premolares, caninos). - Criterios para un buen descanso: forma, profundidad (1.0-1.5 mm), sin contacto prematuro. - Evaluación del modelo (10 minutos): - Identificar los dientes pilares. - Marcar con lápiz rojo las áreas donde se ubicarán los descansos. - Preparación de lechos (30 minutos): - Con pieza de alta y fresa redonda, realizar la excavación del esmalte para crear un lecho oclusal cóncavo, en forma de cuchara. - Respetar el centro de la cúspide marginal o fosa según el diente. - Verificar con la sonda la profundidad aproximada. - Acabado y revisión (20 minutos): - Suavizar bordes, eliminar ángulos agudos y comprobar forma. - Revisar la orientación del descanso en relación al eje de inserción. - Comparar con las guías protésicas o criterios docentes. - Discusión grupal (20 minutos): - Observar trabajos entre compañeros. - Analizar errores comunes (profundidad insuficiente, forma irregular, inclinación incorrecta). - Explicar cómo afectaría un mal lecho al funcionamiento de la prótesis. |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES Y/O RESULTADOS |  |  |  |  |  |
| ( Espacio para que desarrollen los estudiantes; agregar fotografías como evidencia de la realización de la práctica) |  |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES |  |  |  |  |  |
| ( Espacio para que desarrollen los estudiantes) |  |  |  |  |  |
| RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |
| ( Espacio para que desarrollen los estudiantes) |  |  |  |  |  |
| CUESTIONARIO |  |  |  |  |  |
| - ¿Qué es un descanso o apoyo oclusal? - ¿Cuál es la forma ideal de un descanso oclusal en molares? - ¿Qué consecuencias tiene un descanso mal preparado? - ¿Cómo se verifica la correcta orientación del descanso? - ¿Por qué es importante el acabado y pulido de los descansos? |  |  |  |  |  |
| BIBLIOGRAFÍA |  |  |  |  |  |
| ( Espacio para que desarrollen los estudiantes) |  |  |  |  |  |
| FIRMA DOCENTE |  |  |  | FIRMA RESPONSABLE DE LABORATORIO |  |