| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE INGENIERIA CARRERA DE TELECOMUNICACIONES PROPAGACION Y ANTENAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRUEBA PRIMER PARCIAL PERIODO ACADÉMICO: 2025 – 1S |  | CALIFICACION |
| DOCENTE: | Ing. Leonardo Renteria |  |
| Estudiante: |  |  |
| Fecha: |  |  |
| INSTRUCCIONES: |  |  |
| - El test consta de 10 preguntas. - El tiempo para realizar el test es de 60 minutos. - El test es evaluado sobre 3.5 puntos. - Antes de empezar la prueba lea detenidamente todas las preguntas y realice las consultas necesarias. - Responda las preguntas con esferográfico, de lo contrario no se aceptan impugnaciones. - La COPIA o INTENTO de copia es sancionado con la nota de 0. |  |  |

- Una antena resonante tiene una resistencia de radiación de 75 Ω, una eficiencia de 0,80 y se conecta a una línea de transmisión de 50 Ω. ¿Cuánto vale el coeficiente de reflexión? ¿Cuánto vale su resistencia de pérdidas? (0.5pts)

- Cuál es el término al que corresponde el siguiente concepto: “Pérdida de potencia que ocurre cuando dos antenas con diferentes polarizaciones transmiten y reciben señales”. (0.5pts)

Coeficiente de desadaptación de polarización

- Cuál es el término al que corresponde el siguiente concepto: “Se define como la relación entre la potencia que entrega la antena su carga (suponiendo una antena sin perdidas y adaptada a la carga) y la densidad de potencia de la onda incidente.” (0.5pts)

Area efectiva

- Un enlace de comunicaciones está formado por una antena parabólica transmisora de 3 dB de directividad y una antena receptora formada por un dipolo resonante de λ/2, ubicados en dos torres separadas 1.5 km como se muestra en la figura. El equipo transmisor entrega una potencia de 30 dBW y opera a una frecuencia de 470Mhz. Calcular la potencia entregada por la antena al receptor, si este presenta una impedancia de entrada de 50Ω . (1 pts)

500m

- ¿Por qué el desvanecimiento por multitrayectoria puede causar pérdidas de señal superiores a 30 dB aunque la distancia entre transmisor y receptor no varíe significativamente? (0.25 pts)

Porque distintas trayectorias provocan interferencias constructivas o destructivas según la fase con que llegan al receptor.

- ¿Cuál es la principal diferencia entre la propagación en espacio libre y en entorno terrestre? (0.25 pts)

En espacio libre no hay obstáculos; en entorno terrestre, el terreno y objetos interfieren con la señal.

- En la ionósfera, ¿En qué bandas de frecuencias se introducen los efectos no deseados en las señales de telecomunicaciones? (0.25 pts)

En las bandas altas como VHF, UHF y microondas, que son utilizadas por satélites, GPS y enlaces de microondas terrestres.

- En una comunicación ionosférica, la Frecuencia Máxima Utilizable (MUF) es la frecuencia más alta en la que una onda puede reflejarse en la ionosfera y regresar a la Tierra. Si se usa una frecuencia mayor a la MUF, la onda atravesará la ionosfera sin reflejarse. Dado un ángulo de incidencia de (30◦) y una frecuencia de plasma de (4, MHz), Calcular la MUF. (0.25 pts)