FACULTAD DE INGENIERIA

CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

GUIA DE PRACTICA

Tunneling IPV6IPV4

MgS. Gonzalo Allauca Peñafiel
1.- BASE   TEORICA

Estrategia de Transición:

TOPOLOGIA  CON REDES IPV6 e IPV4

EJERCICIO PLANTEADO

METODOLOGIA

1.- Configurar direcciones IP en segmentos ipv4 y comprobar conectividad

2.- Configurar enrutamiento (ESTATICO o DINAMICO en las redes ipv4)

3.- Configurar direcciones IPV6 en cada segmento de red y comprobar conectividad

4.- Crear y configurar el TUNNEL en los Routers que forman el mismo.

R1(config)#interface Tunnel0

ipv6 address 2500:CAFE:710:A::1/64

tunnel source Serial0/0/1

tunnel destination 192.168.10.2

tunnel mode ipv6ip

R3(config)#interface Tunnel0

ipv6 address 2500:CAFE:710:A::2/64

tunnel source Serial0/0/0

tunnel destination 172.30.60.1

tunnel mode ipv6ip

5.- Configurar el enrutamiento dinámico en la nueva topología IPV6 (incluido el tunnel ipv6)

6.- Probar Conectividad.

TALLER